ТЕХНОЛОГИЯ / 01

# Комбинированная рекуперация растворителей

Компрессия · конденсация · мембранное разделение · доочистка

Русский технический перевод и инженерная редакция исходного обзора. Материал объясняет физический принцип мембранного разделения и логику замкнутого технологического контура для улавливания органических паров.

Статус документа Перевод сохраняет технический смысл исходного китайско-английского материала. Он не является проектной документацией: состав оборудования, материалы, режимы, эффективность и требования промышленной безопасности определяются расчетом по исходным данным.

# Карта документа

| 01 | Мембранное разделение: механизм и структура композитной мембраны |
| --- | --- |
| 02 | Почему отдельной ступени часто недостаточно |
| 03 | Какие органические пары рассматриваются в источнике |
| 04 | Комбинированная схема и движение потоков |
| 05 | Исходные данные, ограничения и порядок предпроектной проверки |

# 1. Базовый принцип мембранного разделения

Мембранное разделение многокомпонентных газовых смесей получило активное развитие вместе с полимерными материалами. В исходном обзоре к его преимуществам отнесены компактность, сравнительно простая конструкция, удобство монтажа, умеренная масса, низкая потребность в обслуживании и возможность снизить энергозатраты по сравнению с отдельными традиционными схемами. Конкретный эффект всегда зависит от состава смеси, производительности, давления и требуемой степени очистки.

## Механизм «растворение — диффузия»

На стороне высокого давления молекулы газа растворяются в материале селективного слоя. Разность парциальных давлений по обе стороны мембраны создает движущую силу диффузии. Компоненты с различной растворимостью и скоростью переноса проходят через мембрану неодинаково, благодаря чему поток разделяется на пермеат и ретентат.

Рисунок 1. Растворение на стороне высокого давления, диффузия через мембрану и выход на стороне низкого давления. Исходная схема сохранена без технической перерисовки.

Рисунок 2. Иллюстрация различной скорости переноса компонентов через мембранный материал.

## Структура композитной мембраны

Типовая композитная мембрана, описанная в источнике, состоит из трех функциональных слоев:

Нижний несущий слой из нетканого или тканого материала воспринимает механическую нагрузку.

Пористый полимерный подслой формирует газовые каналы и поддерживает тонкий селективный слой.

Селективный слой из стеклообразного или эластомерного полимера выполняет собственно разделение; указанная в источнике толщина — 0,1–10 мкм.

Рисунок 3. Трехслойное строение композитной мембраны по исходному материалу.

# 2. Технологический контекст

Для улавливания растворителей применяют конденсацию, абсорбцию, адсорбцию, переменное давление и термическое обезвреживание. Каждая технология имеет рабочее окно. Поэтому для переменного состава, глубокой очистки или возврата растворителя в процесс целесообразно рассматривать сочетание нескольких ступеней.

## Сильные стороны и ограничения мембранной ступени

| Что дает мембранная ступень | Что требует проектной проверки |
| --- | --- |
| Компактная модульная компоновка | Проницаемость и селективность для фактической смеси |
| Возможность непрерывной работы | Температура, давление и допустимость конденсации в модуле |
| Возврат растворитель-обогащенного потока | Совместимость мембраны с растворителями и примесями |
| Интеграция с конденсацией и адсорбцией | Требуемая степень очистки и судьба каждого выходного потока |

Ключевое ограничение Одна мембранная ступень обычно не обеспечивает полного разделения всех компонентов. Комбинированная схема распределяет нагрузку между предварительным извлечением, селективным разделением и финишной очисткой.

# 3. Органические пары, перечисленные в источнике

Исходный обзор рассматривает разделение органических паров между собой и отделение органических компонентов от воздуха или азота. Приведенный перечень описывает область интереса, но не подтверждает совместимость конкретной мембраны без испытаний и данных производителя.

Рисунок 4. Таблица растворителей из исходного документа. Формулы и перечень сохранены как данные источника.

| Группа | Компоненты из исходного перечня |
| --- | --- |
| Кетоны | ацетон |
| Спирты | метанол, этанол, н-пропанол, изопропанол, бутанол |
| Ароматические углеводороды | бензол, толуол, ксилол |
| Хлорорганические соединения | хлороформ, дихлорметан |
| Сложные эфиры и простые эфиры | этилацетат, бутилацетат, диэтиловый эфир, тетрагидрофуран |
| Прочие | анилин, ацетонитрил, ДМФА, циклогексан, формальдегид, триэтиламин, ДМСО |

## Как разделяется поток

Для ацетона, спиртов, дихлорметана, этилацетата и бутанола исходный документ заявляет скорость переноса, превышающую скорость азота или воздуха в 10–несколько десятков раз. Это иллюстрация принципа, а не универсальная проектная константа. На стороне пермеата формируется поток, обогащенный растворителем; в ретентате увеличивается доля воздуха или азота.

Рисунок 5. Исходный поток, ретентат и пермеат в мембранном модуле.

Рисунок 6. Селективный перенос органического компонента через мембрану по исходной схеме.

# 4. Комбинированный контур

В фармацевтическом и тонком химическом производстве растворители могут уходить с газом на операциях хранения, синтеза, перегрузки, сушки, перегонки и концентрации. Комбинированный контур возвращает концентрированные потоки на повторную обработку и передает на финишную ступень только остаточную нагрузку.

| 01 | Компрессия Давление увеличивают, чтобы повысить парциальное давление растворителя и облегчить последующую конденсацию. |
| --- | --- |

| 02 | Конденсация В конденсаторе часть растворителя переводится в жидкую фазу, когда его парциальное давление превышает равновесное при заданной температуре. |
| --- | --- |

| 03 | Мембранное разделение Неконденсированный газ охлаждают и подают в мембранный модуль. Растворитель-обогащенный пермеат возвращают на вход компрессора. |
| --- | --- |

| 04 | Доочистка и возврат Ретентат с остаточными органическими парами направляют на адсорбционную доочистку; поток десорбции вакуумной системой возвращают в контур. |
| --- | --- |

Рисунок 7. Исходная принципиальная схема комбинированного процесса. Техническая графика не изменена; русский маршрут потоков изложен выше.

# 5. Что требуется для предпроектной проработки

Решение нельзя выбирать только по названию растворителя или номинальной производительности насоса. Для баланса потоков и определения оборудования нужны как минимум следующие данные:

состав газа по компонентам, расход — средний, максимальный и профиль по времени;

температура, давление, влажность и наличие капельной фазы на входе;

растворители, их концентрации, возможные реакции, полимеризация или кристаллизация;

пыль, аэрозоли и частицы: размер, массовая нагрузка, липкость;

требуемое рабочее давление и допустимое время откачки;

температура и расход охлаждающей воды, доступные холодоносители;

целевой состав очищенного газа и назначение возвращаемого растворителя;

взрывозащита, категория помещения, ограничения по материалам и герметичности;

режим работы, резервирование, требования к автоматизации и обслуживанию.

Инженерный следующий шаг Заполнить русскую форму обследования, приложить технологическую схему и результаты анализа газа. После этого можно построить материальный баланс, определить рабочее окно каждой ступени и сформировать техническое задание.

# 6. Границы применения материала

Документ предназначен для технического знакомства и подготовки исходных данных. Он не устанавливает гарантированную эффективность, ресурс мембраны, предельные концентрации, материалы исполнения или соответствие конкретным нормам. Эти параметры должны быть подтверждены расчетом, документацией изготовителя и проектом для фактического объекта.

Источник перевода: «Compression + Condensation + Membrane Separation Overview.docx», 6 страниц, предоставлен пользователем 25.08.2026. Технические рисунки воспроизведены из исходного файла. Редакция перевода: 25.08.2026.